Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych, w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych najgroźniejszych w skutkach.

Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych, związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Pamiętajmy o zabezpieczaniu elementów ruchomych maszyn

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Zwykle oznaczone są one żółtym kolorem ostrzegawczym. Maszyny wykorzystywane w gospodarstwie powinny być wyposażone w osłony kompletne i nieuszkodzone. Jeśli maszyna jest zdekompletowana, koniecznie należy wyposażyć ją w brakujące części. Jeśli osłona jest ściągnięta na czas remontu lub smarowania, należy pamiętać, aby po zakończeniu tych czynności, założyć ją z powrotem - pozwoli to uchronić osobę obsługującą przed uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchome elementy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, pasy, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby, wały przegubowo-teleskopowe na całej długości, końcówki wałów wystające poza korpus maszyny 
i inne ruchome elementy. Zabezpieczone osłonami zamontowanymi na stałe powinny być także elementy robocze jak noże czy bijaki. Tarcze piły i szlifierki kątowej powinny być zabezpieczone osłonami regulowanymi, natomiast elementy tnące maszyn żniwnych osłonami zdejmowanymi wyłącznie na czas pracy.

Organizujmy prace polowe bezpiecznie

Zanim rozpoczniemy pracę kosiarką rotacyjną, glebogryzarką, różnego typu rozdrabniaczami, rozrzutnikami obornika oraz rozsiewaczami nawozów mineralnych, uprzedźmy osoby znajdujące się na polu, aby nie zbliżały się w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny!  Do pracy z rozrzutnikiem obornika nie przystępujmy bez zainstalowanej siatki 
na przedniej burcie. Przy zrywce drewna w lesie używajmy wyłącznie ciągnika z kabiną, której tylna szyba zabezpieczona jest siatką chroniącą przed uderzeniem zerwanej liny. Ciągniki, przyczepy, maszyny należy wyposażyć w schodki lub drabinki oraz uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie, a podesty robocze - w barierki. Zadbajmy, aby były one solidnie przymocowane i na bieżąco oczyszczane np. ze smarów czy błota. Jeżeli konieczne jest wchodzenie na maszyny lub środki transportowe, wykorzystujmy drabinę. Nie pozwalajmy 
na zeskakiwanie z przyczepy, wchodzenie lub schodzenie po dyszlach i kołach. Agregujmy maszyny i przyczepy sami, nie dopuszczajmy, by pomiędzy ciągnikiem a doczepianą maszyną lub przyczepą przebywały inne osoby. Zanim uruchomimy maszynę, sprawdźmy, do jakiego stopnia ogranicza ona pole widzenia. To bardzo ważne! Może się okazać, że maszyna 
nie przesłania dorosłego, ale dziecko. Ciągnik i maszyny samobieżne wyposażmy w apteczkę oraz w gaśnicę proszkową, a kombajn – dodatkowo w gaśnicę pianową. Nie zapominajmy, 
aby gaśnice śniegowe lub proszkowe znajdowały się także w pomieszczeniach, w których pracują maszyny stwarzające zagrożenie pożarowe.

Pamiętajmy, obowiązkiem każdego rolnika jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom pracującym czy przebywającym na terenie gospodarstwa!

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z tematyką kampanii prewencyjnej Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz na stronie internetowej KRUS pod adresem: https://www.gov.pl/web/krus/madrze-postepujesz-wypadku-nie-spowodujesz.

Monika Tobółka

Specjalista

Placówka Terenowa KRUS w Górze